- Définitions :

* Le débit :    Q     C’est un volume de liquide déplacé par unité de temps

Unité :  m3 / s           unité pratique : L / mn , cm3 / s

* La vitesse :   v    C’est la distance parcourue par unité de temps .

Unité :  m / s           unité pratique : cm / s , mm / s

2 – Vitesse de déplacement de la tige d’un vérin :

Distance parcourue : d

S

S’

Sortie :    P , Q                                            T

Rentrée :   T                                             P, Q

Pour la sortie

Le volume d’huile déplacé est :  V = S*d

Donc le débit est égal à  Q = S*d / t                d/t  c’est la vitesse v=d/t

Donc

Unités :  Q  en   m3 / s

S  en   m2

v en  m / s

Q = S * v

3 – Application :

Sortie :    P , Q                                            T

Rentrée :   T                                             P, Q

Le vérin suivant à un piston de 10 cm de diamètre et une tige de 5 cm de diamètre.

Il reçoit un débit de 24  L / mn et une pression  possible de 100 bars.

A ) calculer la vitesse de sortie et la vitesse de rentrée du vérin en cm /s

B ) Calculer en N la force disponible le vérin sortit et le vérin rentré .

C) même question pour un débit de

12 L / mn.

Conclusion :

La vitesse de sortie plus petite que la vitesse de rentrée.

La Force est liée à la pression.

La vitesse est liée au débit.