Sommaire

Page

2

3

5

7

8

9

13

14

16

- Présentation de la presse à injecter

fonction globale

Description du système

Etude du cycle du système

Grafcet de production

Schéma hydraulique

- Activités élèves :

Analyse fonctionnelle

Grafcet vue pré-actionneurs

Etude du schéma hydraulique

Etude de l’installation hydraulique

Présentation de la presse

Cette presse provient de l’industrie de la chaussure, elle permet de fabriquer des talons de chaussures.

Fonction globale du système

|  | Sous ensemble | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Ensemble de dosage et d’injection. Un moteur hydraulique permet d’amener la dose de plastique nécessaire et un vérin l’injecte dan le moule |
| 2 |  | Une trémie permet d’emmagasiner le plastique brut sous forme de granulé. Pendant le dosage, celui-ci tombe dans la buse de chauffage. |
| 3 |  | La buse de fusion du plastique. Trois colliers chauffant, plus un nez de buse permettent de faire fondre le plastique. Les réglages sont faits manuellement. |

2

1

4

3

5

6

Description du système

| 4 |  | Le moule est composé de deux parties. Le moule fixe et le moule mobile. On reconnaît la forme d’un talon de chaussure. Le moule mobile est guidé en translation par quatre guides cylindriques. |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | L’ensemble suivant permet la fermeture et l’ouverture du moule mobile, ainsi que le blocage du moule par injection d’une suppression. Un vérin permet l’éjection du talon en fin de cycle. |
| 6 |  | Le groupe moto-pompe et l’ensemble des distributeurs assurant la distribution de l’huile sous pression. Le tout est installé sur le réservoir d’huile. |

Etude du cycle du système :

Vue partie matière d’œuvre

|  | La trémie alimente la vis de plastification en granulé de matière thermoplastique. |
| --- | --- |
|  | Une vis sans fin permet en tournant d'amener la matière dans le fourreau. Les colliers chauffants et l'action mécanique de la vis vont faire fondre et malaxer les granulés qui vont devenir pâteux et se mélanger ce qui est utile lorsqu'on ajoute des adjuvants et des additifs (colorants, charges, anti-UV, fongicides, etc...). |
| Début du cycle |  |
|  | Les conditions initiales sont les suivantes : Le moules est ouvert, le vérin d’injection est sorti, le moteur hydraulique est à l’arrêt. On considère que la température au niveau du fourreau est atteinte. La centrale hydraulique est en fonctionnement. |
|  | Fermeture du moule mobile et mise en suppression de la chambre inférieure du vérin du moule mobile pour bloquer le moule. |

|  | Le dosage (préparation d'une dose à injecter dans le moule) s'effectue par rotation de la vis. Le vérin d’injection recule alors par l’action du moteur hydraulique |
| --- | --- |
|  | L'injection se fait par la sortie du vérin d’injection. Le moteur hydraulique ne tourne plus. |
|  | La matière pénètre dans le moule et vient remplir les empreintes en passant dans la carotte par le nez de buse. |
|  | Le moule reste fermé pendant un laps de temps, pour permettre à la matière de se solidifier. Le moule est refroidit par un système de circulation d’eau à température ambiante.(pas étudié dans ce dossier) L'unité d'injection recule alors pour ne pas rester en contact avec le moule, la partie mobile du moule recule afin d'ouvrir le plan de joint et les éjecteurs vont sortir pour éjecter la pièce de l'empreinte. Le cycle peut recommencer |

- Grafcet de production

20

Vérin d’injection rentré, moule ouvert

21

Doser la matière plastique

Produit dosé

22

Ouvrir le clapet et

Fermer le moule

Moule fermé

23

Fermer le clapet et actionner le surpresseur

( C’est la fermeure du moule qui fait rentrer le clapet)

Moule bloqué

24

Injecter le plastique dans  le moule

Attente

25

Ouvrir le clapet ,Ouvrir le moule et Rentrer le suppresseur

Moule ouvert

26

Ejecter  la pièce

Fin de cycle

Attention : Le clapet doit être ouvert pendant les mouvement du moule mobile

- Schéma Hydraulique :

Analyse du fonctionnement de la presse : A l’aide du diaporama fournit par la professeur et de la planche à découper page 12 compléter le document suivant :

| Cycle machine | action | Etat des actionneurs |
| --- | --- | --- |
| Dosage | Rotation du moteur Rentrée Du vérin d’injection |  |
| Fermeture du moule mobile | Ouverture du clapet ( La réserve d’huile est utilisée ici ) Sortie du vérin mobile |  |
| Suppression sur le moule mobile | Fermeture du clapet Et Alimentation Du vérin du moule mobile par le suppresseur |  |
| Injection dans le moule | Vérin d’injection |  |
| Attente permettant le refroidissement de la pièce (circulation d’eau dans le moule) |  |  |
| Attente permettant le refroidissement de la pièce | Mise à la bâche du suppresseur Ouverture du clapet Alimentation du vérin d’ouverture |  |
| Ouverture du moule et éjection de la pièce | Fin de la course du vérin d’ouverture Ejection du talon et fin du cycle |  |
| Retour en position initiale |  |  |

Découper les éléments ci-dessous et coller les dans le tableau d’analyse fonctionnelle en vous aidant de l’étude du cycle dans le dossier technique

Grafcet vue pré-actionneurs

P

3V1

Représenter la position active du distributeur et donner son repère ( en vous aidant du schéma hydraulique)

Vérin d’injection rentré, moule ouvert

20

21

Doser la matière plastique

23

Fermer le clapet et actionner le surpresseur

( C’est la fermeure du moule qui fait rentrer le clapet)

Moule bloqué

24

Injecter le plastique dans  le moule

Attente

26

Ejecter  la pièce

Fin de cycle

Produit dosé

22

Ouvrir le clapet et

Fermer le moule

Moule fermé

Moule ouvert

Ouvrir le clapet ,Ouvrir le moule et Rentrer le suppresseur

(Le clapet piloté 3V2 s’ouvre)

25

4V1

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

| FICHE CONTRAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation de la machine : Presse à injecter |  |  | TP N° 00 |
| Type : | Zone :Système | N° : | Atelier :Maintenance |
| Nom de l’intervenant : |  |  | Classe :TBPMSMA |

| Travail demandé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON EXIGE |  |  | Indicateurs |  |
|  |  |  |  | bon | mauvais |
| Le système en état de fonctionnement. Le dossier technique. Le dossier du TP | Prévention des risques professionnels (Temps : 30 minutes) Faites l’inventaire des risques pour les personnes susceptibles d’intervenir sur la presse. Pour un de ces risques remplir un document unique.(Récupérer sur le site du secteur dans dossiers divers et prévention des risques) : http://perso.wanadoo.fr/maintjol/ |  |  |  |  |
|  | Etude du schéma hydraulique : (Temps : 30 minutes) Compléter le schéma hydraulique de la presse en remplaçant : A – Par un appareil permettant de réguler la pression dans le suppresseur. B – Par un appareil permettant de réguler la vitesse de rentrée du vérin d’injection pendant le dosage. C – Par un appareil permettent de limiter la vitesse de fermeture du moule mobile Sur le document donner le rôle du Clapet anti-retour piloté. |  |  |  |  |
|  | Etude de l’installation hydraulique : (Temps : 30 minutes) Compléter le document fourni. |  |  |  |  |
|  | Ranger le poste de travail.(Temps : 10 minutes)) |  |  |  |  |

Données : Pression maximum du groupe 60 bars

Etude de l’installation hydraulique

Débit : 1à l /min

1 - Calculer la pression de poussée dans la buse :

Diamètre du vérin d’injection :  dv= 70

Diamètre de la vis sans fin        df= 32

F :Force de poussée du vérin

P

P = F / S

Réponse :

Réponse : On utilise la formule suivante

## avec :  P pression en  Pa  Pascal

F Force pressante   en   N  Newton

S section                 en   m2

## Unité usuelle :      P pression               en   bar

F Force pressante   en   DaN

S section                 en  Cm2

1 bar = 100000 Pa      1 Pa = 1 N / m2           1 bar = 1 DaN / Cm2

Coté vérin  :F =p*s   s  = pi*3,52 = 38,5 Cm2

F = 60*38,5 = 2309 daN

Coté buse  : P = F/S         S = pi*1,62  = 8 Cm2

P=2309/8 = 288 bars

2 - Calculer la pression de supression :

D1 P1

D1 = 32 mm

D2 = 51 mm

Réponse :

D2, P

3 – En déduire la force de fermeture du moule mobile :

Diamètre de vérin de fermeture : 150 mm

Réponse :

F = (173 + 60 )* pi*7,52 = 41174 daN

La presse est vendue comme ayant un pouvoir de fermeture de 50 Tonnes

Le résultat est-il correct ?

Réponse :

41174 daN  ( p=mg) correspond à 41 tonnes. Le résultat est donc correct.