1 – A partir du schéma de l’installation hydraulique :

Compléter  le grafcet de fonctionnement de l’installation :

Etat initial : Le distributeur est en position centrale.

0

Distributeur est mis position droite

1

2

.

Distributeur est mis position croisée

3

Distributeur est mis position centrale

2 – Faire l‘inventaire du matériel dans le tableau suivant ( sans le groupe hydraulique) :

| Repère | Désignation |
| --- | --- |

3– Donner le schéma de câblage du distributeur 1V2 et du capteur de fin de course S1

4 – Câbler l’installation et mettre en service en présence du professeur

! Ne pas oublier de connecter les fuites moteur et régulateur a drain

5– Placer un manomètre sur le schéma permettant de mesurer la pression dans le circuit

Régler le limiteur de pression à 60 bars.

Expliquer à l’aide de schéma la méthode de réglage du limiteur :

6- Placer sur la schéma un manomètre permettant de mesurer la pression d’alimentation  du moteur

Régler le régulateur de pression à 30 bars.

Le réglage est–il possible ? :

Si non pourquoi ? :

Comment faut-il procéder pour faire le réglage correctement ?

Expliquer à l’aide de schéma la méthode de réglage du régulateur :

7– Installer sur le schéma un appareil permettant de régler la vitesse du moteur dans un seul sens :

Modifier le câblage et faire l’essai.

Notes

| Grafcet /2 | inventaire /2 | Câblage electrovanne /2 | Câblage et mise en service /8 | Régler le limiteur /2 | Régler le régulateur /2 | Modifier l’installation /2 | Total /20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |