- Définitions :

On dit qu’une force travaille lorsqu’elle déplace son point d’application sur son support :

D = 40 m

P

P

F1

F1

La force F1 de poussée effectue un travail.

La Force P  n’effectue aucun travail mécanique.

F1

Le travail effectué par la personne est égal au produit de la force          = 500 N par la distance d parcourue :

Avec :

W en joule : J

F en newton : N

D en Mètres : m

W = F        d

Ici : W = 500 * 40 = 2000 j

2 – Cas du vérin :

Distance parcourue : d = 40 cm

F = 500 N

La force du vérin à effectué un travail mécanique :   W = 500 * 0.4 = 200  J

3 – Cas d’un monte charge :

Pour lever une charge de 6000 N de 1.5 m il faut fornir un travail de :

W = 6000 * 1,5 = 9000 J

Travail et Energie sont synonymes

- – Rendement :

Un moteur, un vérin sont des appareils qui transforment une énergie en une autre énergie.

Cette transformation ne ce fait jamais sans pertes.

Le rendement est la rapport entre l’ernergie dépensée et le travail fournit.

Travail

Fournit

Moteur

Vérin …

Energie

Dépensée

Travail

Fournit

 =

Energie

dépensée

Energie

Utile

=

Energie

dépensée

Puissance

Utile

=

Puissance

Absorbée

Rendement global d’une installation :

Moteur électrique

Pompe hydraulique

Circuit hydraulique

W méc1

Why2

Why1

W élect

W méc2

 M

 P

 C

 V

 Global  =  M *  P *  C *  V

5– Puissance :

Avec :

P en Watts : W

W en joule : J

t en seconde : s

F

La puissance c’est l’energie divisée par le temps :   P = W / t

Cas du vérin :

d

P = W / t  or W = F x d d’où  P =  ( F x d ) /  t

d / t  est égal à la vitesse v de sortie de la tige du vérin en m/s .

D’où la puissance utile d’un vérin est égale à :    P   =   F      x     v

( W )   ( N )   ( m/s)