Schéma électo-pneumatique (exemple document 2)

* Le schéma représente le système sous énergie

* L’identification des composants est composée :

- Du numéro de groupe fonctionnel

- Du numéro du circuit

- Du code du composant

- Du numéro du composant

* Les orifices de raccordement sont repérés par des caractères sur les composants

| Rep. | N° circuit | Code composant | N° composant | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Z | 0 | ##### Z : autres appareils |  | ##### Groupe de conditionnement |
| 0S1 | 0 | S : Sensor | 1 | Contact à pression |
| 1A | 1 | A : Actuator |  | Vérin double effet |
| 1V1 | 1 | V : Valve | 1 | Distributeur 5/2 à double commande électropneumatique ou manuelle |
| 1v2 | 1 | V : Valve | 2 | Réducteur de Débit Unidirectionnel |
| 2S1 | 2 | S : Sensor | 1 | Détecteur de la position 1 |

Cette norme ne prévoyant pas d’identification particulière pour les commandes des distributeurs, on vous propose d’utiliser la même identification pour des commandes pneumatiques ou électropneumatiques.

Exemple du distributeur 2V1 : commandes 2V1+ et 2V1-

| Nomenclature du schéma pneumatique |  |
| --- | --- |
| Repère sur le schéma | Désignation |