1 . But de l’installation :

La machine de base que vous allez automatiser est une perceuse sensitive à moteur électrique. L’outil (2) est un rodoir. Celui-ci rode le perçage de la pièce (1). Actuellement, le serrage et le rodage de la pièce s’effectuent manuellement.

1

2

Pour information, voici le rodoir :

Rodoir en bronze

Avec les rainures pour recevoir la pâte abrasive

La pièce

1A

2A

2V3

2V2

M1

Le pupitre est composé de :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| S3 | Bouton poussoir ayant 1 contact NO : mise en route du moteur électrique de la perceuse |
| S4 | Bouton poussoir ayant 1 contact NF : arrêt du moteur électrique de la perceuse |
| 0V2 | Distributeur à commande par pédale (D 3/2 ) : commande la sortie de 1A1 (le serrage de la pièce) |
| 0V3 | Distributeur à commande par levier (D 3/2 ) : commande la sortie de 2A (la descente du rodoir) |
| S5 | Arrêt d’urgence du moteur électrique de la perceuse |

La nomenclature de la partie opérative est :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| 1A1 | Vérin simple effet : serrage de la pièce |
| 2A1 | Vérin double effet : rodage de la pièce |
| 2V2 | Capteur pneumatique (3/2 monostable) à galet : capte la rentrée du vérin 2A |
| 2V3 | Capteur pneumatique (3/2 monostable) à galet : capte la sortie du vérin 2A |
| M1 | Moteur asynchrone triphasé |

Etude du cycle

La figure ci-dessous montre l’ordre et le sens de déplacements des deux vérins.

Sortie de 2A

Départ du cycle :

Action sur 0V2 Serrage de la pièce

Action manuelle sur OV3

Sortie de 1A

◔

Action sur 1V2

Rentrée de 1A

Si 0V2 est ramené

A l’état repos

Rentrée de 2A

Sortie de 2A

Tant que 0V3 est actionné

Action sur 2V3

Le cycle est appelé cycle en L

3 - Schéma pneumatique :

Le schéma de câblage vous est fournit de manière incomplet sur un folio.

1 – Donner la signification des symboles de pilotes suivant : ( voir le cours)

2 – Les distributeurs sont alimenté avec une pression de 7 bars :

Compléter sur le schéma l’alimentation des vérins ( ne pas oublier les repères des orifices et des pilotes)

3 – En utilisant l’étude du cycle ci- dessus compléter la commande des pilotes des distributeurs. ( ne pas oublier les repères des orifices et des pilotes)

4 – Après accord du professeur :  câbler et mettre en service