1 . But de l’installation :

Il s’agit d’une unité d’usinage destinée à réaliser des rainures dans des montants en bois.

- La pièce est positionnée dans un montage et serrée par deux vérins agissant simultanément.

- La cycle d’usinage est assuré par deux vérins.

2  - Etude  la partie usinage :

Le cycle décrit par les vérins à la forme d’un carré : On appelle donc ce montage le cycle carré

2A

1A

Etude du cycle carré :

La figure ci-dessous montre l’ordre et le sens de déplacements des deux vérins.

◔

Départ du cycle :

Action sur 0V1 et  1V2 actionné

Sortie de 1A

Action sur 1V3

Sortie de 2A

Action sur 2V3

Rentrée de 1A

Rentrée de 2A

Action sur 1V2

Sortie de 2A

3 - Schéma pneumatique :

Le schéma de câblage vous est fournit de manière incomplet sur un folio.

1 -Compléter l’ensemble de conditionnement d’air en dessinant les composants suivants :

| 0V1 | Une vanne de sectionnement |
| --- | --- |
| 0Z1 | Un fitre séparateur |
| 0Z2 | Un régulateur |
| 0Z4 | Un lubrificateur |

2 – Les distributeurs sont alimenté avec une pression de 7 bars :

Compléter sur le schéma l’alimentation des vérins ( ne pas oublier les repères des orifices et des pilotes)

3 – En utilisant l’étude du cycle ci- dessus compléter la commande des pilotes des distributeurs. ( ne pas oublier les repères des orifices)

4 – Après accord du professeur :  câbler et mettre en service