## La demande du responsable maintenance

1

2

La machine de base que vous allez automatiser est une perceuse sensitive à moteur électrique. L’outil (2) est un rodoir. Celui-ci rode le perçage de la pièce (1). Actuellement, le serrage et le rodage de la pièce s’effectuent manuellement.

Votre responsable, vous demande d’automatiser la perceuse pour améliorer le rendement du poste.

Pour information, voici le rodoir :

Rodoir en bronze

Avec les rainures pour recevoir la pâte abrasive

La pièce

Vous venez d’installer la partie opérative de l’automatisme :

1A1

2A1

2S3

2S2

M1

Le pupitre est composé de :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| S3 | Bouton poussoir ayant 1 contact NO : mise en route du moteur électrique de la perceuse |
| S4 | Bouton poussoir ayant 1 contact NF : arrêt du moteur électrique de la perceuse |
| 1S1 | Bouton poussoir capteur pneumatique (3/2 monostable) : commande la sortie de 1A1 (le serrage de la pièce) |
| 2S1 | Bouton poussoir capteur pneumatique (3/2 monostable) : commande la sortie de 2A1 (la descente du rodoir) |
| S5 | Arrêt d’urgence du moteur électrique de la perceuse |

La nomenclature de la partie opérative est :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| 1A1 | Vérin simple effet : serrage de la pièce |
| 2A1 | Vérin double effet : rodage de la pièce |
| 2S2 | Capteur pneumatique (3/2 monostable) à galet : capte la rentrée du vérin 2A1 |
| 2S3 | Capteur pneumatique (3/2 monostable) à galet : capte la sortie du vérin 2A1 |
| M1 | Moteur asynchrone triphasé |

Vous avez décidé de séparer les parties « serrage et rodage » et la partie « rotation du rodoir ».

En effet, la partie « rotation rodoir » fonctionne avec l’énergie électrique et les parties « serrage et rodage » fonctionnent avec l’énergie pneumatique.

## La partie électrique

Vous allez utiliser le montage d’un démarrage direct pour moteur asynchrone triphasé.

La plaque signalétique du moteur est :

| STANKOIMPORT |  3 / Type : 2M112 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N°2468 |  |  |  |  |
| IP 55 IK08 |  |  |  |  |  |
| S4 40°C |  |  |  |  |  |
| V | Hz | Min-1 | Kw | Cos | A |
| 220/230 - 240 | 50 | 1370 | 0,55 | 0,7 | 2,95 |
| 380/400-415 | 50 | 1370 | 0,55 | 0,7 | 1,70 |

Votre alimentation est un réseau triphasé avec terre et neutre de tension 240/400 Volts. La partie commande électrique doit avoir comme tension 24 Volts. Vous devez utiliser un transformateur 240/24 Volts.

Votre matériel électrique est :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| Q1 | Sectionneur général triphasé |
| F1 | Porte fusible (Ph/N) pour protection du primaire du transformateur |
| F2 | Porte fusible (Ph/N) pour protection du secondaire du transformateur |
| F3 | Relais thermique |
| Km1 | Contacteur du moteur M1 |
| X1-… | Bornier électrique n°1 |
| T1 | Transformateur électrique 240/24 volts |

## La partie pneumatique

Le fonctionnement du vérin 1A1 est indépendant au fonctionnement du vérin 2A1.

Nous avons une alimentation réseau de 20 bars. La partie puissance pneumatique fonctionne sous une pression de 8 bars. La partie commande pneumatique fonctionne sous une pression de 2 bars.

Votre matériel pneumatique est :

| Désignation | Fonction |
| --- | --- |
| 1V1 | Distributeur (8 bars) monostable 3/2 à commande pneumatique (2 bars) |
| 2V1 | Distributeur (8 bars) bistable 5/2 à commande pneumatique (2 bars) |
| 0Z1 | Ensemble de conditionnement (FRL) 20/8 bars |
| 0Z2 | Ensemble de conditionnement (FRL) 20/2 bars |

## Questions

Votre travail est de réaliser sur les feuilles à petits carreaux :

- Le schéma de puissance et de commande du moteur asynchrone triphasé			/10

- Le schéma pneumatique des parties « serrage et rodage »					/10

- Veuillez calculer ci dessous  la puissance absorbée du moteur asynchrone triphasé

## Notation

### Partie électrique

| Notation sur | Note | # Sur |
| --- | --- | --- |
| Présentation générale du dessin |  | 2 |
| Respect des désignations et du fonctionnement du cahier des charges |  | 2 |
| Alimentation du moteur 3~ |  | 1 |
| Protection du moteur 3~ |  | 1 |
| Protection du transformateur |  | 1 |
| Auto-maintien correct |  | 1 |
| Les bornes sont placées correctement |  | 1 |
| Le réseau est correctement représenté |  | 1 |
| TOTAL |  | 10 |

### Partie pneumatique

| Notation sur | Note | # Sur |
| --- | --- | --- |
| Présentation générale du dessin |  | 1 |
| Respect des désignations et du fonctionnement du cahier des charges |  | 1 |
| Alimentation correct de la partie commande |  | 1 |
| Alimentation correct de la partie puissance |  | 1 |
| Représentation des distributeurs 2V1 et 1V1 |  | 1 |
| Représentation des capteurs 1S1, 2S1, 2S2, 2S3 |  | 1 |
| Représentation du FRL 0Z1 |  | 1 |
| Représentation du FRL 0Z2 |  | 1 |
| Branchement correct des composants |  | 1 |
| Numéro d’orifice présent |  | 1 |
| TOTAL |  | 10 |

| calculer la puissance absorbée du moteur asynchrone triphasé |  | + 2 pts |
| --- | --- | --- |

| TOTAL |  | 20 |
| --- | --- | --- |