| ###### Symbole |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Compresseur | Manomètre | Moteur électrique | filtre |
| Fonction | Compresser l’air | Indiquer la pression | Entraîner le compresseur en rotation | Filtrer à l’aspiration et au refoulement |
| Repère | ##### P | ##### Z | ##### M | ##### Z |

| ###### Symbole |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Lubrificateur | Ensemble de conditionnement | Limiteur de débit | Alimentation en air |
| Fonction | Lubrifier l’air | Traiter l’air comprimer | Faire varier la vitesse | Représentation simplifiée d’une alimentation d’air |
| Repère | Z | Z | Z |  |

| ###### Symbole |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | régulateur | Vérin double effet | Vérin simple effet | Vérin rotatif |
| Fonction | Réguler la pression dans le circuit | Permettre un mouvement de translation | Le retour se fait automatiquement par le ressort | Permettre un mouvement de rotation |
| Repère | Z | A | A | A |

| ###### Symbole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Echappements | silencieux | Distributeur 4/3 Commande par air et rappel par ressort |
| Fonction | Représentation simplifiée d’un échappement d’air | Atténue les bruits d’échappements | Alimenter les vérins en air |
| Repère |  |  | V |

| ###### Symbole |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Distributeur 3/2 commande manuel à position stable | Distributeur 5/2 commande par galet rappel par ressort |
| Fonction | Pré – actionneur | Pré – actionneur |
| Repère | V | V |